# 附件二：购车参数

# （如与此参数有所偏离，请提供所报产品的自有参数，并提报参数偏离表）

| 序号 | 产品名称 | 参考品牌型号 | 详细参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动消防车 | 雷宾LCXF206 | 整车尺寸：5200*1580*2080mm 控制器：72V智能控制器 座数：5座真皮座椅黑色（带锁封闭式车门：上玻璃下钣金） 电机：智能交流电机 电机功率：≥10KW 动力蓄电池：72V 220AH 免维护蓄电池组，车载智能充电器 轴距：2970mm 前/后轮距：1350/1370mm 充电输入电压：220V 充电时间：6-8小时（放电率为90%) 爬坡度：25-30% 行驶速度：25-50km/h 电池：锂电池（天能） 续航里程：实际续航不低于100KM 仪表：汽车级吸塑组合式仪表（前后信号、灯光、喇叭、剩余电量、当前时速等信号) 灯光系统：前组合灯、后转向灯、后位灯、侧转向灯、制动灯、倒车灯、危险警报灯、牌照灯 开关系统：灯光开关（远近光，转向灯等)，全车总电源开关，电控喇叭，雨刷 车身颜色：红白色（如图），前后车牌做亚克力牌“城科消防66423119” 警报系统：收音机+USB接口+警报扬声器（2个）+车辆红蓝爆闪灯（4连组2组）+车顶消防警灯（1套） 车身结构：钢结构车架+金属铁壳，钢骨架车身，钣金前后围+吸塑前保险杠，整车球笼式结构，阴极电泳防锈处理，一体式顶棚（无拼接，无焊接），设计导雨槽 轮胎型号：155R-12(铝合金轮真空胎) 转向系统：自动训节齿轮齿条方向机 转动系统：后置后驱、自动调节、智能防护 制动系统：四轮液压制动器+双回路液压制动+驻车制动装置+刹车助力+方向助力 其他配置：灭火器支架，车载充电机，随车消防器材及工具 |
| 2 | 电动巡逻车 | 五菱WLD2081 | 整车尺寸：3950*1650*1950mm 控制器：72V智能控制器 座数：8座真皮座椅黑色（带锁封闭式车门：上玻璃下钣金） 电机：智能交流电机 电机功率：≥10KW 动力蓄电池：72V 220AH 免维护蓄电池组，车载智能充电器 充电输入电压：220V 充电时间：6-8小时（放电率为90%) 爬坡度：25-30% 行驶速度：25-50km/h 电池：锂电池（天能） 续航里程：实际续航不低于100KM 仪表：汽车级吸塑组合式仪表（前后信号、灯光、喇叭、剩余电量、当前时速等信号) 灯光系统：前组合灯、后转向灯、后位灯、侧转向灯、制动灯、倒车灯、危险警报灯、牌照灯 开关系统：灯光开关（远近光，转向灯等)，全车总电源开关，电控喇叭，雨刷 车身颜色：蓝白色（如图），前后车牌做亚克力牌“城科治安62292110” 警报系统：收音机+USB接口+警报扬声器（2个）+车辆红蓝爆闪灯（4连组2组）+车顶警灯（1套） 车身结构：钢结构车架+金属铁壳，钢骨架车身，钣金前后围+吸塑前保险杠，整车球笼式结构，阴极电泳防锈处理，一体式顶棚（无拼接，无焊接），设计导雨槽 轮胎型号：155R-12(铝合金轮真空胎) 转向系统：自动训节齿轮齿条方向机 转动系统：后置后驱、自动调节、智能防护 制动系统：四轮液压制动器+双回路液压制动+驻车制动装置+刹车助力+方向助力 其他配置：灭火器支架，车载充电机，随车工具 |
| 质保期限：不低于以下要求:电池质保期1年，半轴、传动轴、方向盘等零件质保5年或50000公里（先到为准）；详细质保条款需提供随车质保手册。 |  |  |  |