附件1                               油水分离器参数需求表

| 产品名称 | 内含装置名称 | 规格及材料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油水分离器 | 全自动油水分离器 | 流量25m³/h，油水分离区有效停留时间2.33min，总功率3.49KW | 套 | 2 |
|  | 设备箱体 | 采用2.0mm厚SUS304# 不锈钢制作，采用全密封式一体化结构，加强处理，含排泥斗，外形尺寸：2500mm*1200mm*1900mm | 台 | 2 |
|  | 微滤格栅 | 过滤≥2.5mm饭粒、菜渣等，无堵塞自带清洗装置，专利技术,电机功率P=0.25KW，电机品牌：誉球 | 台 | 2 |
|  | 反冲洗系统 | 自吸水泵，含电磁控制阀,电机功率P=0.37KW，水泵品牌：新界 | 套 | 2 |
|  | 自动搅拌装置 | 叶轮搅拌装置，搅拌电机功率 P=0.37KW，电机品牌：卓亚 | 台 | 2 |
|  | 气浮分离装置 | 纳米级曝气管，微孔曝气，气泡颗粒≤1mm，气泵功率P=0.5KW，品牌：日生 | 套 | 2 |
|  | 加热装置 | 恒温加热控制系统，恒温控制器及加热器，总功率功率P=2KW | 台 | 2 |
|  | 排油装置 | 自动排油，含排油软管，含备用手动排油装置 | 套 | 2 |
|  | 电控箱 | 控制微滤格栅、自动排油、反冲洗、自动搅拌、气浮、加热系统，带PLC触摸屏控制，手机APP云端控制，含缺相、过载、短路保护、主要元器件（包括空气开关、漏电开关、接触器、继电器），采用施耐德品牌 | 个 | 2 |
|  | 提升水泵 | 流量15-20m³/h，扬尘5-7米，带切割功能，水泵品牌：新界 | 个 | 4 |
|  | 集油桶 | PE材质、60L | 个 | 2 |
|  | 集渣桶 | PE材质、60L | 个 | 2 |
|  | 溢流口 | DN50,配置不锈钢短管，SUS304不锈钢 | 个 | 2 |
|  | 排污阀 | DN50,配置不锈钢短管，SUS304不锈钢 | 个 | 2 |
|  | 进水法兰 | DN100,配置不锈钢短管，SUS304不锈钢 | 个 | 2 |
|  | 通气法兰 | DN50,配置不锈钢短管，SUS304不锈钢 | 个 | 2 |
|  | 出水法兰 | DN100,配置不锈钢短管，SUS304不锈钢 | 个 | 2 |
|  | UV光解除味设备 | 品牌：曦力，型号：XLUV-04K,处理风量：4000m³/h，功率0.6KW，压力损耗：150Pa，外壳采用冷板烤漆，尺寸700mm*860mm*735 | 台 | 2 |